6’ Bench Cut List / Materials

5 - 2” x 2” x .065 Square Tube @ 68” length

4 - 2” x 2” x .065 Square Tube @ 18” length

2 - 2” x 2” x .065 Square Tube @ 18” length

45 degree cuts trapezoid (base)

2 – 2” x 2” x .065 Square Tube @ 18.125” length

15 degree cut on one end (arm rest cut last)

2 - 2” x 2” x .065 Square Tube @ 20” length

15 degree cut on one end (back)

2 - 2” x 2” x .065 Square Tube @ 6” length

12 – Caps 10 gauge MS 1.75” x 1.75”

16 – 5/16” x 4” Carriage Bolts

16 – 5/16” NC Nuts

16 – 5/16” Washers

4 – 2x16 RL Redwood Merch Heart Rough 16LF

(makes 4 2x6 Redwood planks)

1 – Clear Coat or Wood Oil

2 – Metal Primer &  3 Black Spray Paint