Name: __________________

Period: __________________

# Differential Leveling Problem

Instructions: The readings below were taken every 10’ down a field.  The instrument was not moved.  Compute the HI and the Station Elevations.  Graph the slope.

| Station Number | Distance (ft) | B.S. | H.I. | F.S. | Elevation (ft) | Comments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5.23 |  |  | 10.00 | Bench Mark |
| 2 | 0 |  |  | 7.22 |  |  |
| 3 | 10 |  |  | 7.34 |  |  |
| 4 | 20 |  |  | 7.47 |  |  |
| 5 | 30 |  |  | 7.52 |  |  |
| 6 | 40 |  |  | 7.84 |  |  |
| 7 | 50 |  |  | 8.13 |  |  |
| 8 | 60 |  |  | 8.13 |  |  |
| 9 | 70 |  |  | 8.19 |  |  |
| 10 | 80 |  |  | 8.35 |  |  |
| 11 | 90 |  |  | 8.64 |  |  |
| 12 | 100 |  |  | 8.64 |  |  |
| 13 | 110 |  |  | 8.79 |  |  |
| 14 | 120 |  |  | 8.96 |  |  |
| 15 | 130 |  |  | 9.10 |  |  |
| 16 | 140 |  |  | 9.41 |  |  |
| 17 | 150 |  |  | 9.43 |  |  |
| 18 | 160 |  |  | 9.71 |  |  |
| 19 | 170 |  |  | 10.02 |  |  |
| 20 | 180 |  |  | 10.15 |  |  |
| 21 | 190 |  |  | 10.30 |  |  |
| 22 | 200 |  |  | 10.40 |  |  |

Questions:

- What is the total fall between station #1 and station #22?  _____________

- What is the average fall per 100’ (feet/100’)? _____________

Label each axis (elevation vertical, distance horizontal).  Plot the station elevations.